Proiectare cu Microprocesoare

Microsistem cu microprocesorul 8086

- Tema proiectului

  - Structura microsistemului:

- unitate centrală cu microprocesorul 8086;

- 128 KB memorie EPROM, utilizând circuite 27C512;

- 64 KB memorie SRAM, utilizând circuite 62256;

- interfaţă serială, cu circuitul 8251, plasată în zona 04D0H – 04D2H sau 05D0H – 05D2H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S1;

- interfaţă paralelă, cu circuitul 8255, plasată în zona 0250H – 0256H sau 0A50H – 0A56H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S2;

- o minitastatură cu 9 contacte;

- 10 led-uri;

- un modul de afişare cu 7 segmente, cu 8 ranguri (se pot afişa maxim 8 caractere hexa simultan);

- un modul LCD, cu 2 linii a câte 16 caractere fiecare.

  - Programele în limbaj de asamblare concepute sub formă de subrutine necesare:

- rutinele de programare ale circuitelor 8251 şi 8255;

- rutinele de emisie/ recepţie caracter pe interfaţa serială;

- rutina de emisie caracter pe interfaţă paralelă;

- rutina de scanare a minitastaturii;

- rutina de aprindere/ stingere a unui led;

- rutina de afişare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente.

2. Descrierea hardware-ului

2.1. Unitatea centrală (Anexa 1):

Microprocesorul Intel 8086: are dimensiunea cuvântului de date pe 16 biți, rezultând faptul că atât registrele interne, cât și magistrala de date sunt pe 16 biți. Spațiul total de memorie al microprocesorului 8086 este de 1 MB = 220 B, lungimea magistralei de adrese fiind pe 20 biți. Acesta lucrează la o frecvență de 5 MHz.

Pinii:

~BHE : indică transferul pe jumătatea  superioară a 	magistralei de date, activ pe 0 logic

A19-16 : rangurile 19-16 din magistrala de adrese

AD0-15 : magistrala multiplexată de adrese/ date cu 3 stări

ALE : activă pe 1 logic atunci când pe magistrala    multiplexată de adrese/ date sunt active adresele, respectiv 0 logic când sunt active datele.

~RD : ieșire cu 3 stări, activă (0 logic) când microprocesorul  execută un ciclu de citire/ intrare

~WR : ieșire cu 3 stări, activă (0 logic) când microprocesorul execută un ciclu de scriere/ ieșire

M/~IO : valoarea 1 logic semnifică execuția unui ciclu de acces la memorie,  valoarea 0 logic semnifică execuția unui  ciclu de transfer cu porturile de intrare/ ieșire

DT/~R : ieșire cu 3 stări, indică sensul de transfer pe magistrala de date (1 – transmisie, 0 – recepție)

~DEN : ieșire cu 3 stări, care validează transferul de date pe magistrală

RESET : inițializează microprocesorul

CLK : intrare de tact (5 MHz, factor de umplere 1/3)

READY: sincronizarea cu circuitele de memorie/porturi lente

MN/~MX :  modul de lucru (1 logic – mod minim, 0 logic –  mod maxim)

Generatorul de tact 8284A:

Are  scopul de a genera un semnal de tact atât pentru microprocesorul 8086, cât și pentru interfața serială (circuitul 8251). Cristalul de cuarț produce un semnal cu frecvență de 15 MHz, la terminalul CLK fiind un semnal cu o frecvență de 5 MHz (1/3 din frecvența cuarțului) și terminalul PCLK fiind un semnal cu o frecvență de 2.5 MHz (1/2 din frecvența CLK). Semnalele de ieșire READY si RESET sunt sincronizate cu semnalul de tact.

Pini:

RESET : conectat atât la RESET-ul microprocesorului  8086, cât și la RESET-ul circuitelor 8251 și 8255

Clk : conectat la terminalul de CLK al microprocesorului 8086

PCLK - conectat la terminalul de CLK al interfeței  seriale  ( circuitul 8251 )

READY - conectat la terminalul de READY al microprocesorului 8086

Circuitul 74LS373: este un circuit registru format din 8 bistabile(ranguri) și ieșiri cu 3 stări utilizate pentru demultiplexarea magistralei de adrese. Adresele fiind pe 20 de biți, au fost utilizate 3 circuite 74LS373. Au rămas 4 terminale libere de adrese pe care le vom lega la semnalul ~BHE. La terminalul G este legat semnalul ALE de la microprocesor (1 logic – încărcarea bistabilelor, 0 logic – păstrarea vechilor valori) și  terminalul ~OC este legat la ground ( păstrază active porțile cu 3 stări = validează ieșirile).

Circuitul 74LS245 este un circuit utilizat pentru amplificarea  magistralei de date și asigură facilitatea de bidirecționalitate și de cedare a magistralei prin utilizarea unor perechi de porți cu 3 stări. Magistrala de date este formata din 16 biți, fiind necesare 2 astfel de circuite ( fiecare având 8 perechi de porți cu 3 stări). Terminalul DIR este legat la ieșirea DT/~R a microprocesorului 8086, stabilind direcția de transfer ( 0 logic – recepție, 1 logic – transmisie). Terminalul ~G este legat la ieșirea ~DEN a microprocesorului 8086, utilizat pentru validarea porților cu 3 stări, active pe 0 logic (1 logic – stare de impedanță ridicată).

2.2. Conectarea memoriilor (ANEXA 2):

-> 128 KB memorie EPROM, utilizând circuite 27C512: Circuitul 27C512 are capacitatea de 64KB de memorie, fiind necesare 2 astfel de circuite, obținând astfel 128KB de memorie EPROM.  Cele doua circuite vor fi comandate împreună, deoarece accesul microprocesorului la memorie se face pe un cuvânt de memorie (16 biți).  Spațiu de adrese EPROM este 20000h – 3FFFFh (217 B).

-> 64 KB memorie SRAM, utilizând circuite 62256 : Circuitul 62256 are capacitatea de 32KB de memorie, fiind necesare 2 astfel de circuite, obținând astfel 64KB de memorie SRAM. Acesta permite accesul atât la nivel de cuvânt, cât si la nivel de octet, fiind necesar un mod de adresare pentru octetul inferior, octetul superior și întregul cuvânt.   Spațiu de adrese SRAM este 10000h - 1FFFFh (216 B) .

| Adrese: | A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRAM START | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRAM END | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EPROM START | 0 | 0 | 1` | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EPROM END | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

EPROM: SEL=!A19 & !A18 & A17

SRAM : SEL= !A19 & !A18 & !A17 & A16

Decodificatorul 74LS138:

Vom avea ca intrări de date semnalele : A0=A17,A1=A18,A2=A19 , ce vor fi egale cu 0 , pentru selecția circuitelor 62256 , când va fi activă ieșirea !Y0 si semnalele de intrare A0=A17=1 ,A1=A18=0,A2=A19=0 pentru selecția circuitelor 27C512 , când va fi activă ieșirea !Y1.Pentru activarea circuitelor , intrările !E1 si !E2 vor fi legate la GND si intrarea E3 va fi legată la ieșirea microprocesorului M/~IO,activă pe 1 logic când se dorește accesul la memorie.

Pini pentru 27C512:

A15-0: legați 16 biți A16-1 ai magistralei de adrese

D7-0: ieșirile D7-0 ale magistralei de date pentru ciruitul de rang inferior, respectiv D15-8  date pentru ciruitul de rang superior

~CE: selecția memoriei EPROM (ieșirea ~Y0 a 	decodificatorului)

~OE: legat la semnalul ~RD al microprocesorului

Pini pentru 62256:

A14-0: legați 15 biți A15-1 ai magistralei de adrese

D7-0: ieșirile D7-0 ale magistralei de date pentru ciruitul de 					rang inferior, respectiv D15-8  date pentru ciruitul de rang superior

~CS: selecția memoriei SRAM (ieșirea ~Y1 a decodificatorului)

~OE: legat la semnalul ~RD al microprocesorului

~WE : logică pentru scrierea octetului inferior și/sau octelului superior

2.3. Decodificatorul de porturi ,interfetele seriala si paralela

2.3.1. Decodificatorul de porturi (ANEXA 3):

Pentru a genera semnalele de selecție pentru porturile microsistemului , vom avea nevoie de decodificatorul de porturi , componenta ce va fi alcatuită din 3 circuite 74LS138.

Pentru selecția celor două interfețe (serială și paralelă) se respectă urmatoarele specificații:  interfaţă serială plasată în zona 04D0H – 04D2H sau 05D0H – 05D2H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S1; interfaţă paralelă plasată în zona 0250H – 0256H sau 0A50H – 0A56H, în funcţie de poziţia microcomutatorului S2; Astfel, se realizează următorul tabel:

|  | Adrese | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1=0 | 04D0H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 04D2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S1=1 | 05D0H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 05D2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2=0 | 0250H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0252H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0254H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0256H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S2=1 | 0A50H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0A52H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0A54H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0A56H | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Obținerea semnalelor de selecție pentru porturi:

Pentru S1=0 : SS=!A11 & A10 & !A9 & !A8 & A7 & A6 & !A5 & A4

Pentru S1=1: SS=!A11 & A10 & !A9 & A8 & A7 & A6 & !A5 & A4

Pentru S2=0: SP=!A11 & !A10 & A9 & !A8 & !A7 & A6 & !A5 & A4

Pentru S2=1: SP=A11 & !A10 & A9 & !A8 & !A7 & A6 & !A5 & A4

Pentru decodificatorul 1 , ce îl vom folosi pentru interfețele serială si paralelă vom alege :

A0=A11,A1=A7,A2=A8 ca intrări de date

!E1 – se va conecta la semnalul M/~IO al microprocesorului ,activ pe 0 logic pentru transfer cu porturile

!E2 – vom avea o logica combinatională pentru semnalele care trebuie să aibă valoarea 0 logic : A5|A12|A13|A14|A15

E3 – vom avea o logica combinatională pentru semnalele care trebuie să aibă 1 logic : A4&A6&(A9|A10)

Pentru selectarea modului de afișare cu 7 segmente , cu 8 ranguri(8 ieșiri ale decodificatorului 3 cu ieșirile AS1-AS8) , a celor 10 led-uri (2 ieșiri ale decodificatorului 2 ,cu iesirile AL1 si AL2) si selectarea minitastaturii (2 ieșiri al decodificatorului 2 , AT1 si AT2).Adresele de port vor fi următoarele:

| Semnal | Adrese | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AL1 | 0010H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL2 | 0020H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT1 | 0030H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AT2 | 0040H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS1 | 0100H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS2 | 0110H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS3 | 0120H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS4 | 0130H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS5 | 0140H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS6 | 0150H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS7 | 0160H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS8 | 0170H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Generarea semnalelor de selecție:

AL1=!A6 & !A5 & A4

AL2=!A6 & A5 & !A4

AT1=!A6 & A5 & A4

AT2=A6  & !A5 & A4

AS1=!A6 & !A5 & !A4

AS2=!A6 & !A5 & A4

AS3=!A6 & A5 & !A4

AS4=!A6 & A5 & A4

AS5=A6 & !A5 & !A4

AS6=A6 & !A5 & A4

AS7=A6 & A5 & !A4

AS8=A6 & A5 & A4

Configurarea terminalelor decodificatorului 2 vor fi:

Semnalele A2-0 : A2=A6,A1=A5,A0=A4 ca intrări de date.

E3 – se va conecta cu semnalul M/~IO al microprocesorului(activ pe 0 logic pentru transfer cu porturile)

~E2 – logica combinațională pentru semnalele cu valoarea 0 logic –A15|A14|A13|A12|A11|A10|A9|A8|A7

~E1 – legat la GND.

Configurarea terminalelor decodificatorului 3 vor fi :

Semnalele A2-0 : A2=A6,A1=A5,A0=A4 ca intrări de date.

~E1 – se va conecta cu semnalul M/~IO al microprocesorului(activ pe 0 logic pentru transfer cu porturile)

Ieșirile vor fi : AL1=!Y1,AL2=!Y2,AT1=!Y3,AT2=!Y4.

~E2 – logica combinațională pentru semnalele cu valoarea 0 logic –A15|A14|A13|A12|A11|A10|A9|A7

E3 – legat la A8 , fiindcă este 1 logic.

Ieșirile vor fi : AS1=!Y0,AS2=!Y1,AS3=!Y2,AS4=!Y3,AS5=!Y4,AS6=!Y5,AS7=!Y6,AS8=!Y7

2.3.2. Ințerfetele serială și paralelă (ANEXA 4):

Interfaţă serială, cu circuitul 8251. Semnalul serial S51 va selecta circuitul 8251 prin conectatrea sa la terminalul ~CS. Terminalul C/~D face selecția dintre comenzi/ stări și date, legat la acesta fiind semnalul A1. La terminalele ~RD și ~WR sunt conectate semnalele microprocesorului 8086 cu aceeași denumire. La terminalul CLK este conectat semnalul PCLK, ieșire a circuitului 8284A. Terminalul ~CST (Clear To Send) indică solicitarea dispozitivului extern de a receptiona un octet și acesta este legat la ground (activ pe 0). Terminalele RxC si și TxC sunt utilizate pentru sincronizarea comunicației pentru recepție, respectiv transmisie. Datele inițiale ale tranferului sunt 8 biți de date, fără paritate, 2 biți de STOP, factor de multiplicare 16, rata de transfer = 9600 bps. Astfel, acestea vor primi un semnal cu frecvența 9600 bps * 16b=153,6 KHz.

Interfaţă paralelă, cu circuitul 8255. Semnalul ~S55 va selecta circuitul 8255 prin conectatrea la terminalul ~CS. Transferul paralel se face in conformitate cu dialogul de tip CENTRONIX. Pentru transmiterea semnalului ~STB se utilizează rangul 0 din portul B, iar pentru recepția semnalului BUSY se utilizează rangul 0 din portul C. Portul A este folosit pentru transmitere  de date. Adresele de port sunt: portul A - 0250H sau  0A50H, portul B - 0252H sau 0A52H, portul C - 0254H sau 0A54H și portul pentru cuvântul de comandă 0256H sau 0A56H. Modurile de lucru alese sunt 0 ieșire pentru portul A, 0 ieșire pentru portul B și 0 intrare pentru portul C inferior.

Circuitul MAX232 are rolul de a translata nivelele logice TTL/CMOS în nivele EIA  și invers pentru facilitarea procesului de comunicare serială.

2.4.Conectarea led-urilor (ANEXA 5):

Vor fi conectate 10 led-uri. Pentru conectare se vor folosi două circuite 74LS373 (intrari D8-1 și ieșiri Q8-1) care vor fi selectate prin semnalele AL1 și AL2, ieșiri ale decodificatorului 2 din anexa 3, care vor fi legate la intrarea G. Intarea ~OC va fi legată la GND (activ pe 0 logic). La intrarile D8-1 ale primului circuit vor fi legate semnalele D7-0 din magistrala de date și la intrarile D1 și D2 ale celui de-al doilea circuit vor fi legate semnalele D0 și D1 ale magistralei de date (responsabile pentru led-urile 9 și 10). Utilizarea acestor circuite este datorată posibilitațiilor lor de memorare, fiind necesar un semnal stabil pentru ca led-ul să rămână aprins. Led-urile sunt legate cu anod comun, astfel încât pentru aprinderea led-ului la intarea bistabilului este data valoarea 0 logic, care corespunde cu valoarea 0V (conectat la catodul led-ului). Anodul comun este legat la 5V și, deoarece diferența de potential este mai mare decât tensiunea de prag, led-ul se aprinde. În funcție de valorile D7-0 se pot aprinde și stinge toate cele 10 led-uri (0 – aprins, 1- stins).

2.5. Conectarea minitastaturii ( ANEXA 6):

Minitastatura este formată din 9 contacte, acestea fiind poziționate la intersecția dintre 3 linii și 3 coloane. Se va utiliza un circuit 74LS373 de intrare, acționat de semnalul AT1 (legat la pinul G, pinul ~OC fiind legat la GND) si la intrarile D3-1 vor fi conectate semnalele D2-0 din magistrala de date. La ieșirile Q3-1 ale acestuia sunt conectate diode pentru protecție și ele conectează contactele pe coloane. Se va utiliza un circuit 74LS244 de ieșire. La pinul ~1G va fi conectat semnalul ~AT2, intarile A3-1 conecteză contactele pe linii și la ieșirile Y3-1 sunt conectate semnalele D2-0 din magistrala de date.

Dacă niciun contact nu este apăsat, deoarece aceste contacte sunt reprezentate de switch-uri deschise dacă acestea nu sunt apăsate,  curentul determinat de sursa de tensiune legată de intrările circuitului 74LS244 provoacă 1 logic la ieșire, adică D2-0 va avea valoarea 111b. La apăsarea unei taste, switch-ul se închide și daca ieșirea Q corespunzătoare coloanei pe care se află contactul are valoarea 0 logic, curentul o va lua spre acesta (GND) și la ieșirea corespunzătoare linilei contactului apasat va fi valoarea 0 logic. Cand sesizăm o modificare ( ieșire diferită de 111b) vom intersecta linia corespunzătoare valorii 0 cu coloana corespunzătoare valorii 0 (memorată in circuitul 73LS373), astfel determinând contactul care a fost apăsat.

2.6. Conectarea afisajelor cu 7 segmente ( ANEXA 7):

Un afisaj cu segmente este format din 8 led-uri, câte unul pentru fiecare segment și un punct. S-au utilizat circuite de afișaj cu 7 segmente cu anod comun, însemnand că pentru valoarea 1 logic a unui circuit 74LS373 segmentul este stins și pentru valoarea 0 logic segmentul este aprins. Toți anozii sunt legați împreună la 5V, iar catozii sunt accesibili la terminalele circuitului. Fiind necesar un modul de afişare cu 7 segmente, cu 8 ranguri, vor fi utilizate 8 circuite 74LS373. Pinurile G vor fi legate la semnalele AS1-AS8, 8 semnale, fiecare la un circuit distinct, iar intarile D8-1 vor fi toate legate la semnalele D7-0 ale magistralei de date. Intarea ~OC va fi legată la ground (activ pe 0 logic). Se va utiliza metoda nemultiplexată în timp.[1]

Legăturile dintre semnalele din magistrala de date si segmente sunt D0 = D1(intrare 74LS373) = Q1 (ieșire 74LS373) = Q1(intrare afișaj) = A (segment), de unde rezultă D0 = A, D1 = B, D2 = C, D3 = D, D4 = E, D5 = F, D6 = G, D7 = P (punct).

Configurațiile pentru toate cifrele hexazecimale sunt următoarele:

| Cifra Dec. | Val. Hexa. | D7(P) | D6(G) | D5(F) | D4(E) | D3(D) | D2(C) | D1(B) | D0(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0C0h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0F9h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0A4h | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0B0h | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 99h | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 92h | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 82h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0F8h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 80h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 90h | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A | 88h | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B | 83h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| C | 0C6h | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| D | 0A1h | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| E | 86h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| F | 8Eh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2.7. Modulul LCD(ANEXA 8):

Liquid Crystal Display (LCD) este utilizat pe scară largă în diverse aplicații electronice. Este folosit frecvent în diferite sisteme pentru a afișa diverse statusuri și parametri. LCD16x2 are 2 rânduri, fiecare având 16 caractere. Fiecare caracter este format dintr-o matrice de pixeli de 5x8 (coloană x rând). S-a ales interfațarea cu circuitul 8255, interfață paralelă.

Conectarea și descrierea pinilor:

- VSS – conectat la ground (utilizat pentru alimentarea circuitului)

- VCC – conectat la o sursă de tensiune de 5V (utilizat pentru alimentarea circuitului)

- VEE – conectat la ground – determină contrastul pe display-ul circuitului, conectarea la masă determină contrast maxim

- RS (Register Select) – legat la portul B, ieșirea PB1 a circuitului 8255 – valoarea 0 logic semnifică faptul că intrarea de date trebuie interpretată ca comandă și valoarea 1 logic semnifică faptul că intrarea de date trebuie interpretată ca dată și afișată pe display-ul circuitului LCD16x2

- RW (Read/Write) – legat la ground (0 logic) – valoarea 0 logic semnifică că vom scrie date pe display-ul circuitului LCD16x2 și valoarea 1 semnifică că vom citi date de pe acesta. Păstrarea valorii pe 0 logic semnifică ca vom doar scrie date pe acesta.

- E (Enable) - Acest pin este utilizat pentru a înregistra datele prezente pe pinii de date D0-7. Este necesar un semnal impuls cu o lățime minimă de 450 ns pentru a fixa datele pe afișaj.

- D7-0 (Data pins) – terminalele sunt legate la portul A, PA7-0, ieșire a circuitului 8255 - Pinii de date sunt utilizați pentru a trimite date/comenzi către LCD16x2 sub formă de 8 biți de date paralele.

LED+ (conectat la 5V) și LED- (conectat la ground) – LCD-urile nu au propria lor sursă de lumină, spre deosebire de afișajele cu segmente. Prin urmare, modulul dispune de un backlight LED. Alimentarea acestui LED este furnizată prin acești pini.

3.Descrierea software-ului

3.1. Rutina de programare a circuitului 8251

În funcție de poziția comutatorului SS , adresa de port pentru date este fie 04D0H,fie 05D0H, respectiv adresă de port pentru comenzi/stări este fie 04D2H, ori 05D2H.În rutina se vor folosi adresele 04D0H și 04D2H.Iar cuvântul de mod va fi 0CEH sau 11001110b ( 2 biti de stop , 00-fara control de paritate,  11 – lungime caracter de 8 biti, 10 –factor de multiplicare x16).Iar pentru cuvântul de comandă se va folosi 00010101b sau 15H ( 00 – operare normala – sincronizare si reinițializare, 0 –comanda ~RTS=1 , 1 – anulare indicatori eroare , 0 – operare normal break , 1 – activare comanda receptie , 0 – comanda ~DTR=0,1 – activare comandă transmisie).

RUT_8251:

MOV    DX, 04D2h  ; adresă de port pentru comenzi/ stări

MOV    AL, 0CEh      ; cuvânt de mod

OUT     DX,  AL

MOV    AL, 15h         ; cuvânt de comandă

OUT    DX, AL

RET

3.2. Rutina de emisie caracter pe interfața serială

Prin RxRDY activ, 8251 anunţă procesorul că a terminat de preluat un caracter de pe linia serială, l-a asamblat şi poate să i-l predea.

Prin TxRDY activ, 8251 anunţă procesorul că a terminat de transmis pe linie un caracter, l-a serializat şi îi cere altul.

EMISIE_SERIAL:

MOV   DX, 04D2h ; adresa de port pentru comenzi/ stări

IN        AL, DX          ;citire și testare rang TxRDY din cuvantul de stare

RCR     AL, 1            ; se rotește la dreapta cu carry (Rotate Right through Carry)

JNC      EMISIE_SERIAL

MOV    AL, CL         ; se preia data din registrul CL

MOV    DX, 40D0h ; adresă de port pentru date

OUT     DX, AL

RET

3.3. Rutina de recepție caracter pe interfața serială

RECEPTIE_SERIAL:

MOV    DX, 04D2h     ; adresa de port pentru comenzi/ stări

IN         AL, DX             ; citire si testare rang RxRDY din cuvântul de stare

RCR     AL, 2

JNC      RECEPTIE_SERIAL

MOV    DX, 40D0h     ; adresa de port pentru date

IN         AL, DX             ; se preia data de la 8251

MOV    CL, AL              ; se depune data in registrul CL

RET

3.4. Rutina de programare a circuitului 8255

Cuvântul de comanda va fi 81H SAU 10000001b.

Adresele de port:

0250h (0A50h) - portul A,

0252h (0A52h) - portul B,

0254h (0A54h) - portul C,

0256h (0A56h) – RCC.

RUT_8255:

MOV    DX, 0A56h   ; adresa RCC

MOV    AL, 81H        ; cuvântul de comanda

OUT     DX, AL

RET

3.5. Rutina de emisie caracter pe interfața paralelă

Rutina începe prin citirea si testarea liniei BUSY pentru a vedea dacă receptorul este liber. Microprocesorul așteaptă până când receptorul este liber și apoi trimite data, activând și dezactivând semnalul ~STB.

EMISIE_PARALEL:

MOV     DX, 0A54h        ; adresa portul C

IN          AL, DX               ; citire si testare BUSY

RCR      AL, 1                  ; PC0 = BUSY

JC          EMISIE_PARALEL

MOV    AL, CL                 ; se preia caracterul din registrul CL

MOV    DX, 0A50h         ; adresa portul A

OUT     DX, AL

OR        AL, 01H

MOV    DX, 0A52h        ; adresa portul B

OUT     DX, AL                ; ~STB = 1

AND     AL, 00H

OUT     DX, AL                ; ~STB = 0

OR        AL, 01H

OUT     DX, AL                ; ~STB = 1

RET

3.6. Rutina de scanare a minitastaturii

Adresele de port sunt 0030H pentru AT1 , adică intrare tastatura si 0040H pentru portul ~AT2 adică ieșire tastatura.

- Se pune 0 pe prima coloană și se verifică dacă se vor acționa tastele 1,4,7

AGAIN:

MOV     AL, 0FEH    ;prima coloana corespunde ieșirii 1Q

OUT      0030H, AL ;activare intrare tastatură

MOV     DX, 0040H ;activare ieșire tastatură

IN          AL, DX         ;se citesc ieșirile

AND      AL, 01H      ;se verifică tasta 1

JZ           TASTA1

IN           AL, DX

AND      AL, 02H      ;se verifică tasta 4

JZ           TASTA4

IN           AL, DX

AND      AL, 04H      ;se verifică tasta 7

JZ           TASTA7

;SE VA PUNE 0 PE A DOUA COLOANA SI SE VERIFICA DACA S A ACTIONAT ASUPRA TASTELOR 2,5,8

MOV     AL, 0FDH     ;a doua coloana corespunde ieșirii 2Q

OUT     0030H, AL

MOV     DX, 0040H

IN          AL, DX

AND     AL, 01H        ;se verifică tasta 2

JZ          TASTA2

IN          AL, DX

AND     AL, 02H        ;se verifică tasta 5

JZ          TASTA5

IN          AL, DX

AND     AL, 04H        ;se verifică tasta 8

JZ          TASTA8

;SE VA PUNE 0 PE A TREIA COLOANA SI SE VERIFICA DACA S-A ACTIONAT ASUPRA TASTELOR 3,6,9

MOV    AL, 0FBH      ;a treia coloana corespunde ieșirii 3Q

OUT     0030H, AL

MOV     DX, 0040H

IN          AL, DX

AND      AL, 01H       ;se verifică tasta 3

JZ           TASTA3

IN          AL, DX

AND      AL, 02H       ;se verifică tasta 6

JZ           TASTA6

IN          AL, DX

AND      AL, 04H       ;se verifică tasta 9

JZ          TASTA9

; se reia baleierea

JMP AGAIN

; tratarea acționarii tastei 1

TASTA1:

CALL DELAY ; se așteaptă stabilizarea contactelor

MOV DX, 0040H

AST1:   IN AL, DX ; se citește din nou linia și se așteaptă dezactivarea tastei

AND AL, 01H

JZ AST1

CALL DELAY ; se așteaptă stabilizarea contactelor la încheierea acționării

; operația corespunzătoare acționării tastei 1

RET

TASTA2:

CALL DELAY ; se așteaptă stabilizarea contactelor

MOV DX, 00400H

AST2:   IN AL, DX ; se citește din nou linia si se așteaptă dezactivarea tastei

AND AL, 01H

JZ AST2

CALL DELAY ; se așteaptă stabilizarea contactelor la încheierea acționării

; operația corespunzătoare acționării tastei 2

RET

TASTA3:

CALL DELAY ; se asteapta stabilizarea contactelor

MOV DX, 0040H

AST3:   IN AL, DX ; se citeste din nou linia si se asteapta dezactivarea tastei

AND AL, 01H

JZ AST3

CALL DELAY ; se asteapta stabilizarea contactelor la incheierea actionarii

; operatia corespunzatoare actionarii tastei 3

RET

TASTA4:

CALL DELAY ; se așteaptă stabilizarea contactelor

MOV DX, 0040H

AST4:   IN AL, DX ; se citește din nou linia si se așteaptă dezactivarea tastei

AND AL, 02H

JZ AST4

CALL DELAY ; se așteaptă stabilizarea contactelor la încheierea acționării

; operația corespunzătoare acționării tastei 4

RET

TASTA5:

CALL DELAY ; se așteaptă stabilizarea contactelor

MOV DX, 0040H

AST5:   IN AL, DX ; se citește din nou linia si se așteaptă dezactivarea tastei

AND AL, 02H

JZ AST5

CALL DELAY ; se așteaptă stabilizarea contactelor la încheierea acționării

; operația corespunzătoare acționării tastei 5

RET

TASTA6:

CALL DELAY ; se așteaptă stabilizarea contactelor

MOV DX, 0040H

AST6:   IN AL, DX ; se citește din nou linia si se așteaptă dezactivarea tastei

AND AL, 02H

JZ AST6

CALL DELAY ; se asteapta stabilizarea contactelor la incheierea actionarii

; operatia corespunzatoare actionarii tastei 6

RET

TASTA7:

CALL DELAY ; se asteapta stabilizarea contactelor

MOV DX, 0040H

AST7:   IN AL, DX ; se citeste din nou linia si se asteapta dezactivarea tastei

AND AL, 04H

JZ AST7

CALL DELAY ; se asteapta stabilizarea contactelor la incheierea actionarii

; operatia corespunzatoare actionarii tastei 7

RET

TASTA8:

CALL DELAY ; se asteapta stabilizarea contactelor

MOV DX, 0040H

AST8:   IN AL, DX ; se citeste din nou linia si se asteapta dezactivarea tastei

AND AL, 04H

JZ AST8

CALL DELAY ; se asteapta stabilizarea contactelor la incheierea actionarii

; operatia corespunzatoare actionarii tastei 8

RET

TASTA9:

CALL DELAY ; se asteapta stabilizarea contactelor

MOV DX, 0040H

AST9:   IN AL, DX ; se citeste din nou linia si se asteapta dezactivarea tastei

AND AL, 04H

JZ AST9

CALL DELAY ; se asteapta stabilizarea contactelor la incheierea actionarii

; operatia corespunzatoare actionarii tastei 9

RET

3.7. Rutina de stingere/aprindere a unui LED

Adresele de port folosite sunt 0010H pentru portul AL1 , atribuit LED-urilor 1-8, iar 0020H pentru portul AL2 , atribuit LED-urilor 9,respectiv 10.Tabelul cu codurile in hexazecimal pentru aprinderea unui LED , este următorul :

| LED | PORT | HEXA. | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LED1 | 0010H | 0FEH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LED2 | 0010H | 0FDH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LED3 | 0010H | 0FBH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LED4 | 0010H | 0F7H | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LED5 | 0010H | 0EFH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LED6 | 0010H | 0DFH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LED7 | 0010H | 0BFH | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LED8 | 0010H | 7FH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LED9 | 0020H | 0FEH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LED10 | 0020H | 0FDH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

Aprinderea unui singur led -> LED 3

MOV AL,0FBH

OUT 0010H,AL

Aprinderea tuturor LED-urilor

MOV AL, 00H

OUT 0010H, AL

OUT 0020H, AL

Stingerea LED-urilor 9 si 10

MOV AL, 03H

OUT 0020H, AL

Stingerea tuturor LED-urilor

MOV AL, 0FFH

OUT 0010H, AL

OUT 0020H, AL

3.8. Rutina de afișare a unui caracter hexa pe un rang cu segmente

Adresele de port folosite sunt :

0100H -> PORT AS1

0110H -> PORT AS2

0120H -> PORT AS3

0130H -> PORT AS4

0140H -> PORT AS5

0150H -> PORT AS6

0160H -> PORT AS7

0170H -> PORT AS8

Structura rutinei este:

AFIS:

MOV AL, valoare_cifra_in_hexa

OUT port_rang, AL

RET

AFISARE0rang1: 	MOV AL, 0C0H

OUT 0100H, AL

RET

AFISARE0rang2: 	MOV AL, 0C0H

OUT 0110H, AL

RET

4. Bibliografie

Cursurile de Proiectare cu Microprocesoare,Popa Mircea , Politehnică Timișoara